# Memòria de la Pràctica 2: Interrupcions

Treball realitzat per: Albert Calero i Alex Navarra Aquesta memoria correspon a la totalitat de la practica 1

## Objectiu

L’objectiu d’aquesta pràctica és comprendre el funcionament de les **interrupcions** en sistemes encastats, concretament en l’**ESP32**, mitjançant:

- El control de LEDs de forma periòdica.

- L’ús d’una entrada (botó) per modificar el comportament.

- La implementació d’interrupcions tant per **GPIO** com per **temporitzador (timer)**.

---

## Introducció teòrica

### 🔹 Què és una interrupció?

Una **interrupció** és un mecanisme que permet al microprocessador **interrompre l’execució normal** per atendre un esdeveniment urgent mitjançant una funció especial anomenada:

- ISR (*Interrupt Service Routine*)

Un cop atesa la interrupció, el programa continua des del punt on s’havia aturat.

---

## Hardware al laboratori

---

## El nostre codi i les proves al laboratori

Aquesta pràctica consta de Part A, B i complementaria.

##  Pràctica A: Interrupció per GPIO

**Què es demanava:**

- Configurar un **botó com a entrada** en un pin GPIO.

- Associar una **interrupció hardware** al pin.

- Crear una **ISR** que incrementi un comptador quan es prem el botó.

- Mostrar el nombre de pulsacions pel **port sèrie**.

- Desactivar la interrupció després d’un temps (1 minut).

Per fer-ho, hem utilitzat aquest codi:

```cpp

#include <Arduino.h>

struct Button

{

const uint8_t PIN;                    //GPIO del boton

volatile uint32_t numberKeyPresses;   //Contador de pulsaciones

volatile bool pressed;                //Pulsado o no pulsado

volatile uint32_t lastInterruptTime;  //Tiempo desde la ultima interrupcion

};

Button button1 = {18, 0, false};        //Creacion del boton

//Funcion para pulsar con filtro antirrebote

//Funcion ATTR que va con las interrupciones

void IRAM_ATTR isr()

{

uint32_t currentTime = millis();                      //Creem una variable per veure el temps que ha pasat

// Filtro antirrebote de 200 ms

if (currentTime - button1.lastInterruptTime > 200)    //Esperem a que pasin 200ms

{

button1.numberKeyPresses++;                         //sumem 1 al comptador

button1.pressed = true;                             //posem el boto en pulsat

button1.lastInterruptTime = currentTime;            //Igualem l'ultima interrupcio al temps que ha pasat

}

}

void setup()

{

Serial.begin(115200);                         //Monitor serie del ESP32

pinMode(button1.PIN, INPUT_PULLUP);           //Posem el pin del boto creat en mode imput pullup

attachInterrupt(button1.PIN, isr, FALLING);   //La GPIO del boto quan s'ativi fara una interrupcio al sistema

}

void loop()

{

if (button1.pressed)

{

noInterrupts();                                         //Desactiva las interrupciones de la ESP32

uint32_t presses = button1.numberKeyPresses;            //Iguala una variable al contador de pulsaciones

button1.pressed = false;                                //Pone el boton en no pulsado

interrupts();                                           //Activa de nuevo las interrupciones

Serial.printf("Button pressed %u times\n", presses);    //Escribe las veces que se ha pulsado

}

}

```

---

## Pràctica B: Interrupció per Timer

**Què es demanava:**

- Configurar un **temporitzador intern** de l’ESP32.

- Generar una **interrupció periòdica** (cada segon).

- Crear una **ISR** que incrementi un comptador.

- Utilitzar correctament `volatile` i **seccions crítiques**.

- Mostrar el recompte d’interrupcions pel **port sèrie**.

Per fer-ho, hem utilitzat aquest codi:

```cpp

#include <Arduino.h>

volatile int interruptCounter;                        //contador volatil, check de interrupcion

int totalInterruptCounter;                            //contador de interrupciones total

hw_timer_t * timer = NULL;                            //temporizador

portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED; //inicializacion del temporizador

//Funcion sincrona con las interrupciones y el temporizador

void IRAM_ATTR onTimer()

{

portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);

interruptCounter++;

portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);

}

void setup()

{

Serial.begin(115200);

timer = timerBegin(0, 80, true);

timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);

timerAlarmWrite(timer, 1000000, true);

timerAlarmEnable(timer);

}

void loop()

{

if (interruptCounter > 0)

{

portENTER_CRITICAL(&timerMux);

interruptCounter--;

portEXIT_CRITICAL(&timerMux);

totalInterruptCounter++;

Serial.print("An interrupt as occurred. Total number: ");

Serial.println(totalInterruptCounter);

}

}

```

---

##  Diferència clau

- **Pràctica A (GPIO)** → interrupció provocada per l’usuari (botó)

- **Pràctica B (Timer)** → interrupció automàtica i periòdica

---

# Pràctica Complementària: Interrupcions i Codi amb IA

## Objectiu

Desenvolupar un programa per a **ESP32 en PlatformIO** que:

- Controli un **LED** que parpelleja.

- Utilitzi **dos pulsadors** per modificar la freqüència:

- Un pulsador → augmenta la freqüència.

- L’altre pulsador → disminueix la freqüència.

- Utilitzi una **interrupció per timer**.

- Implementi **filtrat de rebots (debounce)** en els pulsadors.

---

## Hardware al laboratori

---

## Funcionament del programa

El programa es basa en una **interrupció periòdica generada per un temporitzador**. Aquesta interrupció s’executa cada cert temps i és la responsable de gestionar:

- El parpelleig del LED

- La lectura dels pulsadors

- El control de la freqüència

---

### Interrupció del timer

- El temporitzador genera interrupcions a intervals regulars.

- A cada interrupció:

- Es compta el temps.

- Quan s’arriba al valor establert, es canvia l’estat del LED (ON/OFF).

---

###  Lectura dels pulsadors

- Els pulsadors es llegeixen dins del timer.

- Es detecta si estan premuts.

####  Debounce (filtrat de rebots)

- Quan es detecta una pulsació:

- Es comprova que hagi passat un temps mínim des de l’última pulsació.

- Això evita múltiples lectures incorrectes (rebots mecànics).

---

###  Control de la freqüència

- Si es prem el **pulsador d’augment**:

- Es redueix el temps entre canvis → el LED parpelleja més ràpid.

- Si es prem el **pulsador de disminució**:

- S’incrementa el temps → el LED parpelleja més lent.

---

###  Control del LED

- El LED canvia d’estat (ON/OFF) dins del timer.

- La velocitat de canvi depèn de la freqüència actual.

---

##  Conclusions

- Les interrupcions permeten un control **precís i eficient**.

- El timer evita l’ús de `delay()`.

- El debounce és essencial per lectures correctes.

- El sistema és escalable per a més funcionalitats.

---

##  Codi necessari

```cpp

#include <Arduino.h>

#include <Arduino.h>

// ================= PINES =================

#define LED_PIN     2

#define BTN_UP      18

#define BTN_DOWN    19

// ================= TIMER =================

hw_timer_t *timer = NULL;

portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;

// ================= VARIABLES =================

volatile uint32_t blinkPeriod = 500;      // periodo en ms

volatile uint32_t counterMs = 0;

volatile bool ledState = false;

// Antirrebote

volatile uint8_t debounceUp = 0;

volatile uint8_t debounceDown = 0;

const uint8_t debounceThreshold = 5;  // 5 ms estables

// ================= ISR =================

void IRAM_ATTR onTimer()

{

portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);

// ---- Control de parpadeo ----

counterMs++;

if (counterMs >= blinkPeriod)

{

counterMs = 0;

ledState = !ledState;

digitalWrite(LED_PIN, ledState);

}

// ---- Lectura pulsador SUBIR ----

if (digitalRead(BTN_UP) == LOW)

{

if (debounceUp < debounceThreshold)

debounceUp++;

else

{

if (blinkPeriod > 50)

blinkPeriod -= 50;   // aumenta frecuencia

debounceUp = 0;

}

}

else

{

debounceUp = 0;

}

// ---- Lectura pulsador BAJAR ----

if (digitalRead(BTN_DOWN) == LOW)

{

if (debounceDown < debounceThreshold)

debounceDown++;

else

{

if (blinkPeriod < 2000)

blinkPeriod += 50;   // baja frecuencia

debounceDown = 0;

}

}

else

{

debounceDown = 0;

}

portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);

}

// ================= SETUP =================

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(BTN_UP, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_DOWN, INPUT_PULLUP);

// Timer 0, prescaler 80 → 1 tick = 1 µs

timer = timerBegin(0, 80, true);

// Interrupción cada 1000 µs (1 ms)

timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);

timerAlarmWrite(timer, 1000, true);

timerAlarmEnable(timer);

}

// ================= LOOP =================

void loop()

{

// Vacío: todo funciona por interrupción

}

```